MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RODEIRO (JOSÉ DE FILIPPO) – PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 215, CENTRO, RODEIRO - MG

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – PLACA DE OBRA:

1 Unidade de (3 x 1,5 m) em Chapa galvanizada

1.2 – LIGAÇÃO DE ÁGUA:

1 Unidade com hidrômetro e cavalete, para uso durante a execução da obra

1.3 – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:

1 Unidade com padrão para fornecimento de energia elétrica para uso durante a execução da obra.

2 – FUNDAÇÃO

2.1 – LOCAÇÃO DA OBRA: 198,58 m²

2.2 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA:

(1x1x1,5) x 40 = 60 m³

2.3 – APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS:

(1x1) x 40 = 40 m²

2.4 – FORMA E DESFORMA:

(((8,30+3,27+1,92+4,80+1,75+1,22+2,63+5,03+1,90+2,40+0,50+5,50+4,70+2,88+8,60+3,08+0,50+3,03+3,08+3,15+1,93+2,86+1,90+3,03+2,28+3,00+1,95+3,85+1,95+0,15+1,70+1,70+0,15+1,70+1,70+1,52+1,53+1,72+1,20+1,70) x 0,45) x 2) = 119,18 m²

2.5 – ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA:

(1x1x1,5) – (1x1x0,50) – (105,74x0,45x0,15) = 32,86 m²

2.6 – FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

(1x1x0,50x40) + (105,76x0,45x0,15) = 27,14 m²

2.7 – CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO:

27,14 x 50 kg/m³ = 1357 kg

2.8 – PINTURA ASFÁLTICA:

0,15x105,76 = 15,86 m²

2.9 – LAJE DE TRANSIÇÃO:

Seguindo medidas de locação de obra a gabarito = 198,58 m²

3 – ESTRUTURA

3.1 – VIGA EM CONCRETO:

Medidas especificadas em projeto estrutural posterior = 14,62 m²

3.2 – PILAR EM CONCRETO:

Medidas especificadas em projeto estrutural posterior = 32,40 m²

3.3 – LAJE MACIÇA EM CONCRETO:

Medidas de projeto arquitetônico para três lajes = 595,74 m²

4 – REVESTIMENTO

4.1 - CHAPISCO COM ARGAMASSA:

(105,74x3,10) x 2) – ((2,10x0,80) x 10) – 21,78 – 15,40 + 198,58 = 800,19 m²

4.2 – REBOCO COM ARGAMASSA:

800,19 – 72,63 = 727,56 m²

4.3 – EMBOÇO COM ARGAMASSA:

(1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1) + (1,93x3,1+3,14x3,1+1,93x3,1+2,86x3,1) =  72,63 m²

4.4 – CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA:

Medidas de piso de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

4.5 – REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO:

Medidas de piso de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

4.6 – REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO NAS PAREDES:

(1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1) + (1,93x3,1+3,14x3,1+1,93x3,1+2,86x3,1) =  72,63 m²

4.7 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

(105,74x3,10) – (2,10x0,80) x 10) – 21,78 – 15,40) =  273,81 m²

4.8 – APLICAÇÃO DE GESSO LISO EM PLACAS:

Medidas de piso de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

5 – ESQUADRIAS

5.1 – PORTA DE MADEIRA:

Porta em madeira de lei com medidas de (2,10x0,80m) = 10 unidades

5.2 – MARCO DE MADEIRA:

Marco em madeira de lei com medidas de (2,10x0,80m) (L = 14 cm) = 10 unidades

5.3 – JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO:

(1x1,40)+ (1x1,40)+ (1x1,40)+ (1x1,40)+ (1x1,40) + (3,45x0,80) + (2,25x1,40) + (1,85x1,50+1,50x1,50) + (0,35x1,60+0,35x1,60) + (1,35x1,60) = 21,78 m²

5.4 – PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO:

(2x2,50) + (3,85x2,70) = 15,40 m²

6 – PINTURA

6.1 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE:

((105,74x3,10) x 2) – ((2,10x0,80) x 10) – (21,78) – (15,40) + (198,58)) - ((1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1) + (1,93x3,1+3,14x3,1+1,93x3,1+2,86x3,1))  = 727,56 m²

6.2 – PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE:

((105,74x3,10) x 2) – ((2,10x0,80) x 10) – (21,78) – (15,40) + (198,58)) - ((1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1) + (1,93x3,1+3,14x3,1+1,93x3,1+2,86x3,1))  = 727,56 m²

6.3 – EMASSAMENTO EM PAREDE:

((105,74x3,10) x 2) – ((2,10x0,80) x 10) – (21,78) – (15,40) + (198,58)) - ((1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1+1,7x3,1) + (1,93x3,1+3,14x3,1+1,93x3,1+2,86x3,1))  = 727,56 m²

6.4 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM TETO:

Medidas de teto de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

6.5 – PINTURA ACRÍLICA EM TETO:

Medidas de teto de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

6.6 – EMASSAMENTO EM TETO:

Medidas de teto de acordo com Projeto Arquitetônico = 198,58 m²

7 – ACESSÓRIOS

7.1 – ESPELHO:

Espelho de 4 mm de espessura e medidas de 40x60 cm  = 1 unidade

7.2 – LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA:

Lavatório sem coluna com válvula de escoamento em metal cromado  = 2 unidades

7.3 – TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO:

Torneira com abertura de ¼ e acabamento cromado com arejador  = 2 unidades

7.4 – TORNEIRA METÁLICA PARA PIA:

Torneira com abertura de ¼ e acabamento cromado com arejador  = 1 unidade

7.5 – BARRA DE APOIO:

Barra de apoio em aço inox com comprimento de 1,40 m = 4 unidades

7.6 – BANCADA EM GRANITO:

2,86x0,60 = 1,77 m²

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Segue planilha orçamentária em anexo com quantitativos.

9 – COBERTURA METÁLICA

9.1 – COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA:

Medidas projeto arquitetônico = 198,58 m²

9.2 – CALHA EM CHAPA GALVANIZADA:

1,75+1,22+5,35+12,43  = 20,75 m

9.3 – RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA:

1,75+1,22+5,35+12,43  = 20,75 m

9.4 – TRAMA DE AÇO PARA TELHADOS ATÉ DUAS ÁGUAS:

150 unidades

9.5 – TESOURA EM AÇO:

Fabricação e instalação de tesoura em aço para vãos de até 11 metros = 6 unidades

9.6 – CONDUTOR ÁGUAS PLUVIAIS:

10 + 10 + 10 = 30 metros

10 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 – PONTO DE ESGOTO:

Ponto de esgoto em PVC com DN de 40 mm = 4 unidades

10.2 – PONTO DE ESGOTO:

Ponto de esgoto em PVC com DN de 100 mm = 20,75 m

10.3 – PONTO DE ÁGUA:

Ponto de água em PVC com DN de 20 mm = 20,75 m

10.4 – CAIXA DE GORDURA:

Caixa de gordura circular em concreto pré-moldado = 1 unidade

10.5 – RALO SIFONADO EM PVC:

Ralo sifonado em PVC em grelha redondo = 5 unidades

10.6 – REGISTRO DE GAVETA:

Registro de gaveta com canopla cromada = 3 unidades

Rodeiro, 27 de outubro de 2022.

___________________________________________________________

Farlley Alberto Mázala

Engenheiro Civil

CREA - MG 212621/D

________________________________________________

José Carlos Ferreira

Prefeito Municipal