MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO E REFORMA FARMÁCIA DE MINAS – RUA ARMANDO DE ALMEIDA, 86, ROSÁRIO, RODEIRO - MG

1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Instalação de  1 unidade de placa de obra com dimensões de (1,50 x 3,00) m

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

2.2 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA:

(3,4x3,5x0,15) + (1,00X1,00)*1,1 = 3,06 m³

2.3 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO:

(0,85x3,05x0,10)*1,1 = Arred. 1 m³

2.4 – REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS:

(2,25x2,40) = 5,40 m²

3 – ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 FORMA E DESFORMA:

(0,15x3,2+0,15x3,2+0,3x3,2+0,3x3,2)*4+(0,15x2,85+0,15x2,85)+(6,25x0,15)+(6,25x0,3x2+2,85x0,3x4)*1,1 = 22,54 m²

3.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

(0,15x0,30x3,2x4 + 0,15x0,30x2,85x2 + 0,15x0,30x6,25 + 3,89x0,1)*1,1 = Arred. 1,5 m³

3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO:

1,5*50 = 75 KG

3.4 = LAJE PRÉ – MOLDADA:

2,8x7,65x1,1 = 23,56 kg

4 – ALVENARIA

4.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

(2,80x3,20x2 + 7,75x3,20) – (1x1 + 0,90x2,10) = 44,10 m²

5 – REVESTIMENTO

5.1 – CHAPISCO:

(44,10x2 + 19,59)*1,1 = 118,57 m²

5.2 – REBOCO:

(44,10x2 + 19,59)*1,1 = 118,57 m²

6 – PISOS

6.1 – CONTRAPISO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

6.2 – CONTRAPISO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

6.3 – RODAPÉ:

(2,85 + 2,85 + 2,85 + 6,25)*1,1 = 16,28 m²

7 – COBERTURA

7.1 – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA:

3 unidades com dimensões de 5 metros lineares

7.2 – COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO:

(2,80x7,75)*1,1 = 23,87 m²

7.3 – TRAMA DE AÇO:

(2,80x7,75)*1,1 = 23,87 m²

7.4 – CALHA EM CHAPA GALVANIZADA:

7,35 m

7.5 – RUFO E CONTRA-RUFO:

(2,80 + 2,80 + 7,75)*1,1 = 14,69 m

7.6 – CONDUTOR DE AP DO TELHADO:

Aprox. 7 metros com a descida do telhado até a rede

7.7 – FORRO EM GESSO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

8 – PINTURA

8.1 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE:

118,57 – 19,59 = 98,98 m²

8.2 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM TETO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

8.3 – PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE:

118,57 – 19,59 = 98,98 m²

8.4 – PINTURA ACRÍLICA EM TETO/GESSO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

8.5 – PINTURA EM VERNIZ:

(0,90x2,10x2)*1,1 = 4,16 m²

8.6 – EMASSAMENTO EM PAREDE:

118,57 – 19,59 = 98,98 m²

8.7 – EMASSAMENTO EM GESSO:

(6,25x2,85)*1,1 = 19,59 m²

9 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 – PONTO PARA INTERRUPTOR:

4 Unidades

9.2 – PONTO PARA LUMINÁRIA:

6 Unidades

9.3 – PONTO PARA TOMADA:

3 Unidades

9.4 – LUMINÁRIA COMERCIAL:

6 Unidades

10 – ESQUADRIAS

10.1 – PORTA EM MADEIRA:

1 Unidade

10.2 – JANELA DE ALUMÍNIO:

1x1 = 1 m²

10.3 – PORTA DE ALUMÍNIO:

(2,25x2,40) = 5,40 m²

Rodeiro, 23 de março de 2023.

___________________________________________________________

Farlley Alberto Mázala

Engenheiro Civil CREA - MG 212621/D

________________________________________________

José Carlos Ferreira

Prefeito Municipal